车用LNG气瓶使用单位检验工作须知

车用LNG气瓶（以下简称车用气瓶）属于国家监管的承压类特种设备，根据国家相关法律法规规定，特种设备使用单位及其主要负责人应对其使用的特种设备安全负责。

根据广东省地方标准DB44/T 888-2011《低温绝热气瓶定期检验规则》规定，车用LNG气瓶定期检验周期为每两年一次，首次检验时间以车用气瓶使用登记证上标注的下次检验时间为准。车用气瓶使用单位应在车用气瓶检验有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出检验申请。

车用气瓶定期检验项目包括以下内容：资料审查、宏观检查、安全附件及阀门检查、气密性试验、静态蒸发率测试，红外热成像等，必要时可增加真空度测量、漏放气速率、漏气速率及无损检测。

检验前使用单位工作：

1、车用气瓶使用单位应当按照安全技术规范的要求向特种设备检验检测机构及其检验检测人员提供车用气瓶出厂技术资料（质量证明书、图纸、强度计算书等）、气瓶使用登记证及运行、维修、充装等资料，并对提交资料的真实性负责；

2、准备气瓶及对应车辆信息清单（车牌号、气瓶规格、气瓶编号、使用登记证号）并提交电子版至省院低温中心电子邮箱ncvc2013@163.com；

3、 车用气瓶的安全阀和压力表应在检验有效期内且正常工作，如发现有超期情况，应在进行现场检验前送检；

- 4、预先清除该检验批次的车用气瓶瓶体表面及管路附着的污物，检验现场还需要准备水管用于冲刷融化气瓶管路上的冰块；

5、对需要进行静态蒸发率测量的车用气瓶充装液氮，充满率不低于额定充满率的95%，充装完成后打开气相阀门放空排放并保持该气相阀门一直处于开启状态（瓶内压力=大气压），气瓶静置24小时后进行测试；

6、对进行升压法测试的车用气瓶充装LNG，充满率不低于额定充装量，充装完成后车辆到达待检区域后熄火，关闭车用气瓶所有阀门，气瓶静置24小时后进行测试；

7、由检验单位根据使用单位到期检验气瓶数量，调度情况、使用年限等实际情况对车用气瓶选取相应的测试方法和测试数量，并提前通知使用单位进行相应准备工作；

8、准备防爆工具、软管、手电、梯子等检验辅助工具。如车用气瓶需要进行蒸发率测试，检验现场要准备220V交流电源且保证24小时不中断供电；

9、使用单位结合本单位的车辆数量，场站分布，车辆班次调度等实际情况提前制定检验工作计划，并配备相应的技术人员和相关辅助工具、车辆；

10、使用单位根据本单位实际情况安排待检车辆，做好检验前准备工作，具体检验日期可依据准备工作进度由双方协商安排，完成检验前期准备工作后将回执传真至我院；

11、使用单位根据现场检验情况和工作计划，为检验人员的食宿、交通提供便利。

检验时使用单位工作：

12、车用气瓶使用单位应提供场地予现场检验使用，无关人员及车辆不得进入，以保证检验工作安全进行；

13、现场检验时待检车辆应熄火、车厢内禁止人员进入；

14、检验现场应留有技术负责人或专职技术人员负责配合检验人员工作，如现场其他辅助人员工作安排，车辆调度、核查待检车辆、记录现场检验情况及其他辅助工作；

15、受检单位应及时跟踪车辆检验情况，车辆调度与检验现场工作相配合，以免出现车用气瓶漏检，错检。

检验完成后使用单位工作：

16、检验完成后使用单位应与检验单位及时互相核对检验数量及检验中发现的缺陷问题记录；

17、使用单位对检验数量的确认后应按缴款通知书的说明和要求及时缴纳检验费用；

18、检验完成后由检验单位发出检验意见通知书，如需整改的按意见通知书上的整改意见及限期进行整改，并将整改结果以书面形式通过邮寄、传真等形式发送回检验单位；

19、逾期未进行整改或未完成整改的，将对相关设备出具检验结论为不合格的报告并告知车用气瓶使用登记所在地的质监相关部门，车用气瓶使用单位应立即停止使用不合格气瓶；

20、检验单位在车用气瓶现场检验合格或整改完成并确认后15个工作日内完成检验证书的出具，用户可以选择上门领取或者通过快递的方式接收检验证书。

联系电话：0757-66860226     联系人：陈小姐

传真：    0757-66860225     邮箱：ncvc2013@163.com

地址：佛山市南海区平洲镇桂城街道办三山岛环岛西路13号低温中心

使用单位

| 序号 | 车牌 | 气瓶型号 | 产品编号 | 使用登记证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

提交的电子版应至少包含以上信息，可按各自实际情况进行增加或修改，表格内根据车辆信息进行排序以方便现场查找。

附表一

| 蒸发率测试 |  |
| --- | --- |
| 车 牌 |  |
| 瓶 号 |  |
| 液氮充装完成时间 |  |

！注意：请将本页用A4纸打印，填写完成后张贴在待检车辆前挡风玻璃处

附表二

| 升压测试 |  |
| --- | --- |
| 车 牌 |  |
| 瓶 号 |  |
| 充装完成时间 |  |
| 充装完成压力 | MPa |

！注意：请将本页用A4纸打印，填写完成后张贴在待检车辆前挡风玻璃处

回  执

为保证检验工作顺利进行，提高检验效率，减少检验工作对公共交通的影响，使用单位应确认已做好检验前准备工作（详见检验须知1-10条，请逐条仔细核对准备工作），因使用单位原因导致现场检验工作无法正常开展需要取消或延后的，由此造成的超期检验的责任和后果由使用单位独立承担。如因天气或其他突发因素导致检验时间延误或取消的，由双方协商另行安排。

(使用单位)已认真阅读车用LNG气瓶使用单位检验工作须知，现已按该须知要求于      年    月    日完成检验前准备工作，现场满足检验条件，现申请于    月    日开始进行定期检验，请省院予以安排检验。

使用单位技术负责人：                       日期：